# Sensors & Interfacing

# 1. Intro

- Doel: onderling verbinden v/d onderdelen v/e IoT-Systeem

# 2. Datacommunicatie in IoT

## 2.1. Data

- “pre-informatie”

- Gegevens waaruit informatie kan worden gewonnen

- Stelt een bepaalde toestand voor

- https://en.wikipedia.org/wiki/Data

## 2.2. Communicatie

- Overbrengen van info tussen deelnemers

- https://en.wikipedia.org/wiki/Communication

- 3 noodzakelijke onderdelen:

  - Boodschap

  - Signaal

  - Medium

### 2.2.1. Communicatieafspraken

- Coderen van informatie (encoding)

  - Vb.: semafoor vlaggen, morsecode, …

- Morse

- ASCII Codering

  - Codering voor alle gebruikte symbolen in computersystemen

  - Codering in 7 (of 8) bit

  - 1 byte = 1 teken

### 2.2.2. Encoding / Decoding

### 2.2.3. Signalen

- Licht

- Geluid

- Elektriciteit

- …

### 2.2.4. Communicatiemedia

- Eigenschappen van media

  - Vatbaarheid vr interferentie

  - Overbrugbare afstand

  - Praktisch

  - Kostprijs

  - …

### 2.2.5. Afspraken

- Protocol

- Standaarden

- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

- EIA (NEDA/ECA) ECIA

  - Energy Information Administration

  - National Electronic Distributors Association

  - Electronic Components Industry Association

- Standaardiseren van

  - Type media en zijn specificaties

  - Het gebruikte signaal en zijn toleranties

  - De elektrische interface

  - De gebruikte codering

  - Foutcorrectiecodes

  - Protocol

  - De gebruikte connector

# 3. Analoog vs Digitaal

## 3.1. Digitale toestanden

- Licht aan/uit

- Deur open/dicht

- Bit op 0 of 1

- Keuze van versnelling: N/1/2/3/4/5/R

## 3.2. Analoge toestanden

- Tijd

- Temperatuur

- Luchtdruk

- Luchtvochtigheid

- Afstand

## 3.3. Analoog vs Digitaal

- Digitaal: 	Discrete waarden

- Analoog: 	Continue waarden

## 3.4. Signalen

- Analoog signaal

- Digitaal signaal

## 3.5. Transducer

- Omzetten analoog – analoog

## 3.6. Analoge communicatie

## 3.7. Sensoren en actuatoren

- Sensor: 		Meten van een fysieke eigenschap

- Actuator: 	Beïnvloeden van een fysieke parameter

### 3.7.1. Analoge signalen

- Sinus als meest elementaire signaal

- DC vs AC

- Polariteit blijft gelijk bij DC

- Polariteit verandert bij AC

#### 3.7.1.1. Wisselspanning

- Eigenschappen

  - Frequentie

  - Periode

  - Amplitude

  - Peak of top-top waarde

  - RMS waarde

- Periodieke signalen

  - 1 herhaling = 1 periode

  - Periode (T) = tijdsduur (in s)

  - Frequentie (f) = aantal periodes per seconde (in Hz)

  - F = 1/T & T = 1/F

- Tijdsdomein en frequentiedomein

### 3.7.2. Digitale signalen

- Eigenschappen

    - Amplitude: piek- of top-waarde, RMS-waarde

    - Periode/frequentie

    - Pulsbreedte

    - Duty-cycle = % van de tijd dat signaal hoog is

- Duty-cycle

- Flanken (edge)

  - Stijgend of dalend

  - Belangrijk bij kloksignalen

# 4. AD/DA Conversie

- Analoog naar Digitaal

- Digitaal naar Analoog

## 4.1. AD conversie

- Range:

  - verschil laagste-hoogste waarde

- Resolutie:

  - aantal stappen of stapgrootte in bits

- Quantisatiefouten

  - Veroorzaakt quantisatieruis

  - Dithering

    - Dithering is the process of adding a small amount of random noise to a digital audio signal in order to reduce the distortion caused by quantization error.

  - = vooraf (witte) ruis toevoegen aan signaal

- Sample rate / sample frequentie

  - = aantal conversies per seconde

- Minimale sample rate

- Nyquist rate:

  - In signal processing, the Nyquist rate is a value (in units of samples per second or hertz, Hz) equal to twice the highest frequency (bandwidth) of a given function or signal.

  - Minimale sample rate = 2 * frequentie v/h signaal

- Vb.:

  - HiFi Audio CD: 44,1kHz sample rate

  - Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen audio interface: 192kHz sample rate

VB. A:

Range: 2V-2,5V

Resolutie: 8bit

Dus aantal discrete stappen = 28=256-1=255

Stapgrootte (LSB) = Range255=2,5V-2V255

Ofwel ca 2mV/step

VB. B:

Range: 0V-12V

Resolutie: 12bit

Dus aantal discrete stappen = 212=4096-1=4095

Stapgrootte (LSB) = Range4095=12V-0V4095=12V4095=0,0029304Vstap

Ofwel ca 3mV/step

### 4.1.1. Aliasing

- Onvoldoende hoge sample rate: aliasing

  - HF signaal als LF ‘spooksignaal’ detecteren

- Anti-aliasing filter (low-pass filter)

  - Beperkt signaal onder Nyquist frequentie

### 4.1.2. Oversampling

- Sampelen met veelvoud van nyquistfrequentie

- Kan worden gebruikt om de resolutie op te voeren

- Kan worden gebruikt om digitaal (DSP) te filteren

- Verhoogt het ‘effectieve’ aantal bits v/d ADC

  - Vb.: 20bit ADC met 256x OS = 24bit effectieve resolutie

- Undersampling = gebruikt bij mixers

### 4.1.3. Implementatie en types

- De comparator

- Bekeken als 1-bit ADC

#### 4.1.3.1.. Flash ADC

- Comparator per ‘level

- Zeer snel = directe omzetting

- Complex en high power

- Lagere resoluties

#### 4.1.3.2. Successive approximation ADC

- Gebruikt 1 comparator

- Vergelijkt een opgewekte spanning met het signaal

- Hoge resolutie mogelijk

- Trager

- Relatief goedkoop

## 4.2. Digitaal naar analoog conversie

- Omzetten digitale naar analoge waarde

- Range

- Resolutie

- Samplefrequentie

### 4.2.1. Simpele DAC

- Binair -> analoge waarde

- Voorbeeld weerstandsnetwerk

#### 4.2.1.1. Door middel van PWM

- PWM == digitaal signaal

- Door variatie van duty-cycle kan gemiddelde waarde worden gevarieerd

- Door filteren kan de blokgolf worden omgezet in een variabele analoge waarde

#### 4.2.1.2. Andere types

- ΣΔ   (sigma-delta)

  - Herhaaldelijk downsampelen

- I²S DAC

- Nog veel andere

## 4.3. Nalezen…

## https://en.wikipedia.org/wiki/Digital-to-analog_converter

- https://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter

- https://en.wikipedia.org/wiki/Nyquist%E2%80%93Shannon_sampling_theorem

- https://en.wikipedia.org/wiki/Nyquist_rate

- https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation

- https://en.wikipedia.org/wiki/Delta-sigma_modulation

# 5. Modulatie

## 5.1. Modulatie vs. Demodulatie

### 5.1.1. Modulatie

- Info toevoegen aan een draaggolf

- Door de variatie van minstens een van de eigenschappen van de draaggolf

- https://en.wikipedia.org/wiki/Modulation

### 5.1.2. Demodulatie

- Het ‘terugwinnen’ van deze informatie uit de gemoduleerde draaggolf

## 5.2. Modem

- Modulator + Demodulator = Modem

## 5.3. Waarom?

- Internconnectie van IoT devices

- (vaak) draadloos

## 5.4. Hoe?

- Draaggolf = carrier

- Signaal met een zekere (hogere) frequentie

## 5.5. Parameters v/d draaggolf

- Aan-/uitschakelen v/d draaggolf

- CW = continuous wave

  - Bv.: Morse

### 5.5.1. Amplitude modulatie

- Aanpassen v/d amplitude v/d draaggolf

- AM = Amplitude Modulatie

- Radio LW/MW/SW/AM

- Typisch op lagere HF banden

  - 100kHz-60MHz

#### 5.5.1.2. AM

- Modulatiediepte

- Overmodulatie

- Bandbreedte

  - Centerfrequentie = draaggolf frequentie

  - 2*frequentie v/h gemoduleerde signaal

### 5.5.2.  SSB Modulatie (USB/LSB)

- Alle info zit in elke sideband bij AM

- Carrier + een sideband weg te filteren

  - = reductie bandbreedte

- Efficiënter

- Moeilijk om goed te demoduleren

### 5.5.3. ASK Modulatie

- Amplitude shift keying

- Vorm van AM-Modulatie voor digitale signalen

- Meerdere mogelijke signaalniveaus

- 4-level ASK

### 5.5.4. Frequentie Modulatie

- Variatie in de frequentie v/d draaggolf

- FM radio 88MHz-108MHz

- VHF Maritieme radio

- UHF PMR Radio

### 5.5.5. FSK Modulatie

- Frequency shift keying

- Vorm van FM

- Wisselen tussen 2 (of meer) frequenties

### 5.5.6. FM Modulatie

- Carrier is altijd 100% op amplitude aanwezig tijdens transmissie, dus hoger verbruik

- Minder ruis, betere kwaliteit dan AM

- Hogere bandbreedte

- WFM, NFM, FM

### 5.5.7. Fase Modulatie

- Fase verschuiving van signaal

### 5.5.8. PSK Modulatie

- Phase shift keying

- Bij wissel van bit = fase omkeren

### 5.5.9. Phase shift modulatie

- BPSK

  - Binary PSK = 2-phase

- QPSK

  - Quadrature PSK = 4-phase

### 5.5.10. QAM Modulatie

- Quadrature amplitude modulation

- Info zit in:

  - Amplitude (ASK)

  - Fase (PSK)

- Meerder symbolen:

  - 4-QAM

  - 12-QAM

  - 64-QAM

- DAB+  4/16/64/ - QAM

- Hogere transmissiesnelheid

- Gevoeliger voor fouten

## 5.6. bandbreedte / Vermogen

- Meer bandbreedte = hogere snelheid

- Meer bandbreedte = hoger vermogen

## 5.7. Waarom narrow-band

- Oppervlakte v/h signaal = power

- Bij smalbandige signalen:

  - Betere SNR verhouding bij hetzelfde vermogen

## 5.8. Voorbeeld: NB-IoT